Secuencia de pasos para leer N bytes en la flash

Definiciones:

- Módulo de control de la flash (mcf de ahora en adelante)

- Address decoder (adr de ahora en adelante)

- CSC (el CS que le indica al módulo de la flash que tiene que escuchar)

- x en las conexiones con la CPU significa que no importa lo que diga ahí

- soft = trabajo de software

- hard = trabajo de hardware

Pasos:

- Se define desde qué punto hasta qué punto leer (se necesitan 2 direcciones: dónde arrancar a leer y dónde acabar; se me ocurre a mí tener una tabla con las direcciones de inicio y final de cada juego, sprite y menú que tengamos; me inspiro en el concepto de los mapas de memoria). Esas deben ser las direcciones internas de la flash, las de 24 bits o 3 bytes (soft)

- La CPU escoge el módulo de la flash mediante el mapa de memoria que tenga asignado y le da esa dirección al adr (soft)

- CSC=1 (soft)

wr=1

d_in=dir_in

addr=0x0009

- Al recibir d_in hay que almacenarla en una pequeña memoria (hard)

- CSC=0 (soft)

wr=0

d_in=x

addr=x

- CSC=1 (soft)

wr=1

d_in=dir_fin

addr=0x0008

- Al recibir d_fin hay que almacenarla en una pequeña memoria (hard)

- CSC=0 (soft)

wr=0

d_in=x

addr=x

- CSC=1 (soft)

wr=1

d_in=INIT (acá en realidad no importa lo que haya, lo que importa es lo que llega por addr, que significa "lee lo que hay entre las dos direcciones que te envío justo antes")

addr=0x0007

- BUSY=1 (esto es por si la cpu pregunta si estamos ocupados)

addr=0x0015

- CSC=0 (soft)

wr=0

d_in=x

addr=x

- (Lo que llega por addr es un mero ejemplo; simplemente le dicen al mcf qué es cada cosa. Por ejemplo, 0x0009 significa "esto es dir_in", 0x0008 significa "esto es dir_fin" y 0x0007 significa "lee")

- El mcf realiza una resta entre dir_in y dir_fin, más 1, para saber cuántos bytes debe leer, y hay que almacenarlo (num_bytes). El +1 es para incluir lo que haya en la última dirección, que también se incluye en la lectura (hard)

- El mcf baja cs (esto le dice a la flash que tiene que escuchar, y le dice a la memoria de comandos que genere 0x03)

- El mcf inicia sclk

- Un contador va contando los bits de salida (cont_MOSI): cuenta los 8 del comando read y los 24 de dir_in (n_env). Cuando n_env=32, le dice al contador de MISO que empiece a contar los bits de entrada

- La memoria de comandos, al recibir cs, le da el comando 0x03 al traductor, que lo recibe y empieza a generar los 8 bits del comando, empezando por el más significativo. Esos bits salen directamente al multiplexor de salida, el cual los manda por MOSI

- Un multiplexor que al inicio lee del traductor de comandos, cuando n_env=8 pasa a leer la dirección y cuando n_env=32 vuelve a leer de donde sale el comando (básicamente se reinicia)

- Cuando la memoria de dir_in reciba "inicia" (n_env=8), le da la dirección al traductor de memoria. Ese traductor va generando los 24 bits de la dirección, empezando por el más significativo, y se los da al multiplexor de salida, el cual los manda por MOSI

- Cuando cont_MOSI=32, le dice al contador de MISO que empiece a contar los bits de entrada

- El mcf empieza a recibir los bits devueltos por la flash (b_inf) por MISO

- El contador de MISO debe contar 32 bits e indicarle a sclk que se detenga (dejando la flash en el estado de reposo)

- Otro contador va contando el total de bits entrados (n_act)

- Esos 32 bits se deben almacenar de manera temporal y se pone DONE=listo

- Hay que esperar a que la CPU consulte si DONE=listo. Son 2 consultas:

- CSC=1

rd=1

addr=0x0010 (la CPU pregunta si DONE=listo)

d_out=1 en la posición 0 si DONE=listo, o 0 en la posición 0 si es falso; los demás bits del bus no interesan

Esta es la consulta de si DONE=listo

- CSC=1

rd=1

addr=0x0011

d_out=los 32 bits que tenemos guardados

Esta es la petición para enviar la información

- Cuando la CPU haga la segunda consulta (0x0011), se le envía la información por d_out, se reinicia el contador de MISO y se vuelve a generar sclk

- Esto se repite hasta completar n_act = num_bytes × 8 (esto es para que la comparación sea en bits, que es más sencillo). Al cumplirse, se sube cs y se deja de generar el reloj

- Cuando llegue el último paquete de datos, pueden llegar 1, 2 o 3 bytes y no completarse los 32 bits del bus. Al tener el último paquete de datos, tenemos que darle 2 datos a la CPU: el último dato y cuántos bytes válidos hay. El aviso del último dato sería LAST=listo y DONE=NOLISTO (el mcf sabe si es el último paquete gracias a n_act), para que la CPU no crea que hay otra lectura después de esta

- CSC=1

rd=1

addr=0x0012 (la CPU pregunta si LAST=listo)

d_out=1 en la posición 0 si LAST=listo, o 0 en la posición 0 si es falso; los demás bits del bus no interesan

La CPU pregunta si ya está LAST

- CSC=1

rd=1

addr=0x0013

d_out=2 bits que indiquen cuántos bytes válidos hay en la última lectura: 11=32, 10=24, 01=16 y 00=8

Con esto le decimos a la CPU cuántos bytes válidos hay en el paquete LAST

- CSC=1

rd=1

addr=0x0014

d_out=los últimos 32 bits de la lectura

La CPU pide los últimos 32 bits

- BUSY=0

addr=0x0015

- Cuando BUSY baje a 0, significa que ya se enviaron los últimos bits de la lectura total: se deben reiniciar todos los contadores a 0, borrar las memorias temporales y esperar al siguiente comando