Secuencia de pasos para borrar datos de la flash

Definiciones:

- Módulo de control de la flash (mcf de ahora en adelante)

- Address decoder (adr de ahora en adelante)

- CSC (el CS que le indica al módulo de la flash que tiene que escuchar)

- x en las conexiones con la CPU significa que no importa lo que diga ahí

- soft = trabajo de software

- hard = trabajo de hardware

Punto importante, la memoria se divide en bloques (64 KB) y sectores (4 KB), se dispone de 3 comandos de borrado, uno para un sector, uno para un bloque y otro para el chip completo, al darle una direccion de memoria a la flash en los comandos de borrado de sector y bloque, se borra la seccion a la que pertenece ese comando, sin importar si es el primer o ultimo bit, no se puede borrar menos de esas cantidades y cantidades intermedias.

-la cpu decide que si quiere borrar un sector, bloque o el chip completo, en el caso de los 2 primeros se debe enviar una única dirección dir_ini, para borrar el chip completo no se debe enviar ninguna direccion, se recomienda encarecidamente que esta dirección no se encuentre los extremos de la sección a borrar, esto para evitar errores de a la hora de escribir y terminar borrando secciones adyacentes a la deseada. (se tendra una tabla con las paginas y sectores que ocupa cada juego y archivo dentro de la memoria para saber que borrar y que no, y de ser posible se dejara 1 o 2 sectores entre programas, para evitar borrar otros archivos)

- La CPU escoge el módulo de la flash mediante el mapa de memoria que tenga asignado y le da esa dirección al adr (soft)

- CSC=1 (soft)

wr=1

d_in=dir_in

addr=0x0009

- Al recibir dir_in hay que almacenarla en una pequeña memoria (hard)

- CSC=0 (soft)

wr=0

d_in=x

addr=x

-dir_ini se almacena en buf_ini

- CSC=1 (soft)

wr=1

d_in=x

addr=0x0020 o 0x0021 o 0x0030

0x0020=borrado de sector, 0x0021 borrado de bloque y 0x0030 es el borrado del chip

- CSC=0 (soft)

wr=0

d_in=x

addr=x

-BUSY=1

-ERROR=0

-al recibir los comandos 0x0020 o 0x00021 no se le hace nada a buf_ini, si llega 0x0030 significa que no llego ninguna direccion flash anteriomente, igualmente se borra buf_ini para evitar fallos

-primero se debe habilitar la escritura en la flash, son los pasos a continuacion:

-mcf baja CS

-mcf genera sclk

-cont_env va contando los bits enviados:

-con el traductor de comandos se envia el comando 0x06 SPI por MOSI para habilitar la escritura en la flash (este comando no devulve nada por MISO)

-cuando cont_env=8, se detiene sclk

-se sube CS

(toca dejar esta separacion pq por cada ciclo de informacion solo se puede enviar un comando)

-se baja CS

-se genera sclk

-ahora si se envia la informacion correspondiente al tipo de borrado

-el mcf revisa que tipo de borrado es, con direccion o sin direccion

-si es con direccion, cont_env va contando los bits enviados por MOSI:

-el traductor de comando recibe el comando de borrado SPI 0x20 (sector erase) o 0xD8 (block erase), independientemente de cual sea se pasa bits en serie y se envian por MOSI (MSB), cuando cont_env=8, el multiplexor cambia a leer el traductor de direcciones.

-El traductor de direcciones recibe la direccion, y genera los bits en serie para que salgan por MOSI (si el comando es el de borrar el chip (0xC7), se omite este paso, y cont_env solo va hasta 8)

-cuanto cont_env=32,se termino el envio de datos, este comando no devuelve nada por MISO

-se deja de general sclk

-se sube SC

-se baja CS

-se genera sclk

-cont_env cuenta los bits enviados por MOSI:

-el traductor de comandos recibe el comando 0x05 y lo envia por MOSI:

-cuando cont_env=8, se empieza a leer MISO

-cont_paq cuenta los bits que entran por MISO, se cuenta 7 bits que no interesan, y se revisa el bit 8, si es =0, significa que la flash termino de borrar, si es =1, significa que sigue en ese proceso, se sigue generando sclk, la flash seguira enviando informacion, y unicamente hay que revisar cuando ese octavo bit sea =0. (sin embargo no nos podemos quedar infinitamente en este bucle, si algo le llega a pasar a la flash podria nunca bajar ese octavo bit, entonces aca necesitamos saber cual es el tiempo promedio que le toma a flash cada tipo de borrado (t_ne), ese t_ne se multiplica por 3, que sera t_tot (se necesita un contador de tiempo, cont_t), si ese octavo bit baja antes de que se alcance t_tot, no ocurre nada, se completo el borrado con éxito, pero si se alcanza t_tot antes que ese baje el bit,(se termina la comunicación el flash CS=1 y se detiene slck) se sube la bandera ERROR=1 y BUSY=0, esto le indica a la CPU que algo ocurrio, ella decide que hacer)

-cuando ese octavo bit=0, significa que se completo el borrado

-se deja de general sclk

-CS sube

-BUSY=0

se borran las memorias y se reinician los contadores